BeacWin.doc - файл с описанием работы программы BeacWin, разработан RA3XB (с) в мае м-це 2004гг.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа BeacWin предназначена для организации работы радиомаяка с борта международной космической станции (МКС) во время проведения эксперимента «Тень». Работает совместно с эмулятором TNC AGWPE под управлением системы Windows.

Под управлением Windows ME/XP программа выдает сигналы через звуковую карту, выход которой должен быть подключен к передатчику.

Под управлением Windows 95/98 программа будет работать через модулятор модема, подключенный к COM-порту компьютера. В этом случае для связи компьютера с передатчиком могут использоваться модемы различных конструкций, совместимые с BayCom Serial, а также модемы МОДЕМ21 и МОДЕМ22 разработки RA3XB.

Программа может свободно распространяться среди радиолюбителей России по принципу "как есть", т.е. без гарантий со стороны автора и без претензий со стороны пользователей.

Программа разрабатывалась в среде программирования Borland C++ Builder 6. Программа не имеет зарубежных аналогов.

Рекомендованный для работы в эфире  модем modem21.zip  находится на моей WEB-странице по адресу:

http://r3xb-tga.narod.ru/

КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Конфигурирование  системы заключается в настройке эмулятора TNC типа AGWPE. Программа BeacWin может начать работу только после того, когда будет предварительно  загружен и настроен AGWPE. В комплекте файлов AGWPE имеется необходимая справочная документация.

Сначала запускается исполняемый файл AGWPE, это позволит вам некоторое время полюбоваться фотографией автора программы. После этого, правой клавишей мышки следует выполнить щелчок на похожей на жука пиктограмме AGWPE. В появившемся всплывающем меню следует выбрать пункт Свойства, который позволит вам далее выполнить всю конфигурацию.

Напоминаю, что AGWPE в одних случаях может работать только через модем, а в других – через звуковую карту.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение модема к порту RS-232-C выполняется по следующей, обычно принятой, схеме:

Название	Разъем	Разъем	Выплняемые

линии	DB25	DB9	действия

RTS	4	7	Включение прием/передача

DTR	20	4	Модуляция сигнала (передача)

CTS	5	8	Принимаемый сигнал (прием)

РАБОЧИЙ ЭКРАН

После запуска программы на экране появляется картинка, которая полностью поясняет весь процесс работы с программой.

Сначала следует ввести позывной, под которым будет работать маяк, затем вводите время интервала, с которым работает маяк. По умолчанию установлено время работы 2000 миллисекунд.

РАБОТА НА ПЕРЕДАЧУ

Работа маяка начинается сразу же после нажатия на соответствующую клавишу.

Геннадий А. Тяпичев  -  R3XB (ex RA3XB)

Для связи с автором можно использовать:

E-mail:   r3xb@kaluga.ru

http://r3xb-tga.narod.ru/