Beacon1.doc - файл с описанием работы программы Beacon1, разработан RA3XB (с) в мае м-це 2004гг.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа Beacon1 предназначена для организации работы радиомаяка с борта международной космической станции (МКС) во время проведения эксперимента «Тень».

Для связи компьютера с передатчиком могут использоваться модемы различных конструкций, совместимые с BayCom Serial, а также модемы МОДЕМ21 и МОДЕМ22 разработки RA3XB.

Программа может свободно распространяться среди радиолюбителей России по принципу "как есть", т.е. без гарантий со стороны автора и без претензий со стороны пользователей.

Программа разрабатывалась в среде программирования Turbo C++ v.3. Программа не имеет зарубежных аналогов.

Beacon1.exe -	основной исполняемый файл программного комплекта;

Beacon1.cfg -	конфигурационный файл;

Beacon.bat  -   командный файл для запуска программы;

Flexnet         -	файл для организации драйверов системы FLEX;

Ser12            -	файл организации работы с модемом;

Flex              -	файл системы FLEX;

Fset              -	файл системы FLEX;

TFEMU       -	эмулятор TNC системы FLEX.

Для работы в эфире рекомендую использовать модем modem21.zip, находится на моей WEB-странице по адресу:

http://ra3xb.narod.ru/

КОНФИГУРАЦИОННЫЙ ФАЙЛ

Конфигурационный файл должен иметь определенное количество строк, при этом каждая строка должна начинаться с первой позиции, никакие пустые строки перед первой строкой и между остальными строками не допускаются. Строки *.cfg файла имеют следующие значения:

1-я	строка	-	используемый com-порт;

2-я	строка	-	позывной собственной радиостанции;

3-я	строка	-	время задержки между посылками маяка в миллисекундах;

Каждая из этих строк может редактироваться самым простым текстовым MS-DOS редактором при соблюдении вышеописанных требований.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение модема к порту RS-232-C выполняется по следующей, обычно принятой, схеме:

Название	Разъем	Разъем	Выплняемые

линии	DB25	DB9	действия

RTS	4	7	Включение прием/передача

DTR	20	4	Модуляция сигнала (передача)

CTS	5	8	Принимаемый сигнал (прием)

РАБОЧИЙ ЭКРАН

Внизу экрана располагается информационная строка. Вся остальная часть экрана предназначена для контроля передаваемого маяком текста.

РАБОТА НА ПЕРЕДАЧУ

Работа маяка начинается сразу же после запуска программы файлом beacon.bat.

Предупреждение

Указанный в конфигурационном файле COM- порт может не действовать. Нужно обязательно указать COM-порт в строке «LH   ser12   2»командного файла, где последняя цифра ‘2’ как раз и обозначает номер работающего реально COM-порта. Будьте внимательны!

Геннадий А. Тяпичев  -  RA3XB

Для связи с автором можно использовать:

E-mail:   ra3xb@kaluga.ru

http://ra3xb.narod.ru/

Пакет AX25:	RA3XB @ RZ6HXA.STA.RUS.EU