cw_qso.doc - файл с описанием работы программы cw_qso12, разработан RA3XB (с) в мае м-це 2000г, дополнен в ноябре 2000г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа cw_qso.v1.21 предназначена для проведения любительских радиосвязей телеграфом посредством IBM PC или совместимого компьютера под управлением MS DOS. Кроме того, программа может служить хорошем тренажером при изучении и совершенствавании телеграфного приема или передачи на полуавтоматическом телеграфном ключе. Для связи компьютера с передатчиком могут использоваться модемы различных конструкций.

Программа может свободно распространяться среди радиолюбителей России по принципу "как есть", т.е. без гарантий со стороны автора и без претензий со стороны пользователей. Программа постоянно совершенствуется, спрашивайте новые варианты.

Программа разрабатывалась в среде программирования Turbo C++ v.3 на основах и принципах, разработанных и использованных автором еще в конце 1980-х и начале 1990-х годов при создании аналогичных программ для компьютеров "Радио-86РК" и БК-0010.01. Программа не имеет зарубежных аналогов и расчитана на пользователей, предпочитающих при проведении радиосвязей использовать РУССКИЙ язык. Хорошо работает и с текстами, использующими латинский алфавит.

Комплект состоит из следующих файлов, которые должны постоянно находиться в одном и том же каталоге:

cw_qso.exe -	основной исполняемый файл программного комплекта;

cw_qso.cfg -	конфигурационный файл;

qso_учет.dat	- файл с данными аппаратного журнала;

cw_qso.sav -	файл с сохраненными текстами радиосвязей;

cq.msg     -	файл с текстом для передачи общего вызова;

qrz.msg    -	файл с текстом просьбы повторить вызов;

rpt.msg    -	файл с текстом просьбы повторить имя и город;

eqp.msg    -	файл с описанием собственной аппаратуры;

my_name.msg - файл с текстом о собственном имени и городе;

konec.msg  - файл окончания типовой радиосвязи;

g	- файл с текстом для проверки скоростей передачи;

f5.msg... f9.msg - файлы с любыми дополнительными текстами.

Тексты всех файлов с расширением *.msg могут изменяться пользователем по своему усмотрению, но при условии, что размер файла не должен превышать 380 знаков и не должен содержать более 5 текстовых строк. Размер файла для передачи по клавише Alt-F10 не должен превышать 4000 байт.

Для работы в эфире рекомендую использовать модем modem3.zip, находится на моей WEB-странице по адресу:

http://users.kaluga.ru/ra3xb/whod1.htm

КОНФИГУРАЦИОННЫЙ ФАЙЛ

Конфигурационный файл должен иметь определенное количество строк, при этом каждая строка должна начинаться с первой позиции, никакие пустые строки перед первой строкой и между остальными строками не допускаются. Строки *.cfg файла имеют следующие значения:

1-я	строка	-	используемый com-порт;

2-я	строка	-	позывной собственной радиостанции;

3-я	строка	-	собственное имя;

4-я	строка	-	собственный населенный пункт;

5-я	строка	-	адрес и наименование файла радиожурнала;

6-я	строка	-	адрес и наименование файла сохраненного QSO;

7-я	строка	-	температура наружнего воздуха в Вашем городе;

8-я	строка	-	позывной наиболее вероятного корреспондента;

9-я	строка	-	имя наиболее вероятного корреспондента;

10-я строка - город наиболее вероятного корреспондента;

11-я строка - наиболее вероятный вариант переданного RST.

Каждая из этих строк может редактироваться самым простым текстовым редактором при соблюдении вышеописанных требований. Строки 8..11 можно не заполнять.

ПЕРЕЧЕНЬ  КОМАНД

F1 - данная таблица (HELP) Alt-F1 - не используется F2 - увеличить скорость пер. Alt-F2 - общий вызов (CQ) F3 - уменьшить скорость пер. Alt-F3 - передать QRZ F4 - увелич.скорость приема Alt-F4 - вызов корреспонд. F5 - уменьш.скорость приема Alt-F5 - текст начала QSO F6 - ввести позывной- CALL Alt-F6 - о своей аппарат. F7 - ввести имя корресп. Alt-F7 - концовка QSO F8 - ввести город - QTH Alt-F8 - передача с клав. F9 - ввести передав. RST Alt-F9 - просьба повторить F10 - ввести темп. воздуха Alt-F10 - передать файл F11 - ввести QSO в журнал F12 - обновление экрана Alt-X - выход в DOS Ctrl-F1 - не используется Shift-F1 - не используется Ctrl-F2 - перекл. звука Shift-F2 - повысить тон Ctrl-F3 - очистка окна TX Shift-F3 - понизить тон Ctrl-F4 - очистка окна RX Shift-F4 - просмотр журнала Ctrl-F5 - передать t5.msg Ctrl-F6 - передать t6.msg <End> - выход на прием Ctrl-F7 - передать t7.msg <Home> - выход на передачу Ctrl-F8 - передать t8.msg <Esc> - срочый выход Ctrl-F9 - передать t9.msg <PgUP> - переключ. РУС/ЛАТ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение модема к порту RS-232-C выполняется по следующей, обычно принятой, схеме:

Название	Разъем	Разъем	Выплняемые

линии	DB25	DB9	действия

RTS	4	7	Включение прием/передача

DTR	20	4	Модуляция сигнала (передача)

CTS	5	8	Принимаемый сигнал (прием)

Подключение трансивера к звуковой плате следует выполнять через соответствующие выводы платы на задней стенке компьютера с применением регулирующих потенциометров и развязывающих конденсаторов.

РАБОЧИЙ ЭКРАН

Экран разбит на три части. Верхняя часть состоит из трех строк, в которых располагается таблица переменных данных - данные о Вашем корреспонденте, текущая дата и системное время компьютера, вид работы (CW), температура воздуха за окном, в этой же строке рядом с температурой находится и величина в Герцах тона компьютерного динами-

ка, в строке скоростей первая  цифра показывает скорость передачи, а

вторая цифра - скорость приема. При включении компьютера эти две величины совпадают, но в дальнейшем можно изменять любую из них в больших пределах. В верхнем правом углу экрана при переключениях RUS/LAT появляются соответствующие надписи.

Справа и слева от слова 'CW' располагаются символы индикатора настройки 'o'. Слева символ 'o' появляется при приеме тонового сигнала в это же время символ справа исчезает. При отсутствии сигнала на экране находится только символ справа.

В средней части экрана располагается окно принимаемой информации. В этой части экрана появляются окна с вспомогательной информацией.

В нижней части экрана расположено окно передаваемой информации. Кроме того имеются две информационных строки - одна в самом низу

экрана, вторая - между окнами приема и передачи.

РАБОТА НА ПЕРЕДАЧУ

Программа предусматривает три варианта подключения компьютера к передатчику.

Первый вариант - наиболее распространенный - подключение компьютера через последовательный порт RS-232 (COM1....COM4) к модулятору модема. При этом используется сигнал DTR (штырек 20 на DB25 или штырек 4 на DB9).

Второй вариант - использование звуковой карты Soud Blaster или аналогичной. Предполагается, что будет работать любая из дешевых карт, совместимых с Sound Blaster. Отрабатывалось на YAMAHA OPL3. Сигнал берется с выхода "speaker" и через переходные конденсаторы и регулятор уровня (потенциометр) подается на микрофонный вход переда-

тчика. Можно брать с выхода "line".	Звуковая частота сигнала

- 1200 Гц.

Третий вариант - взять сигнал от контрольного динамика через переходные конденсаторы и подать его на микрофонный вход. При таком подключении звуковую частоту сигнала можно менять в больших пределах.

В программе задействованы большие возможности по выбору различных, заранее подготовленных текстов, возможность работы непосредственно с клавиатуры.

Для работы с клавиатуры следует нажать Alt-F8, дождаться пока программа выдаст в эфир позывные, затем как можно быстрее набирать на клавиатуре первое слово текста и нажать <Пробел>, при этом программа начинает передавать введенное слово. Затем таким-же образом вводятся и передаются все слова необходимого для передачи текста. Для окончания работы с клавиатуры следует нажать <Enter>. Следует помнить, что клавиатура хранит несколько введенных символов в своей памяти пока идет передача ранее введенного слова, поэтому можно начинать ввод нового слова не дожидаясь конца передачи предыдущего.

К игровому порту (порту джойстика) можно подключить простой двухсторонний телеграфный ключ, который позволяет работать телеграфом в режиме полуавтоматического телеграфного ключа - при нажатии в в одну сторону выдаются точки, при нажатии в другую - тире. Схема подключения ключа к игровому порту следующая:

вывод 4 порта - GND (земля, корпус);

вывод 2 порта - точки;

вывод 7 порта - тире.

Этот вариант дает возможность совершенствоваться в передаче на электронном полуавтоматическом ключе и оперативно работать в эфире.

ЖУРНАЛ

Нажатием на клавишу F11 открывается возможность сохранить данные по QSO в аппаратном журнале. При этом в аппаратный журнал АВТОМАТИЧЕСКИ вводятся все данные по корреспонденту из экранной таблицы данных - позывной корреспондента, его имя, город и переданный от Вас RST. Поэтому сразу же после нажатия на клавишу всплывает окно подсказки. Если Вы действительно что-то упустили, то следует нажать <Esc>

и команда будет отменена, если все нормально, то нажимайте <Enter> и

вводите недостающие данные. Все введенные в журнал QSO можно просмотреть по команде <Shift-F4>, при этом на экран выводятся не все, а только самые необходимые данные из журнала. Полностью всю информацию из журнала можно просмотреть используя программу qso_учет.exe. Эта программа простого аппаратного журнала и должна находиться в одной директории с программой cw_qso.exe. Все введенное одной программой можно просмотреть другой программой и наоборот.

База данных журнала хранится в файле qso_учет.dat, при этом в одном таком файле может храниться только информация о 250 радиосвязях, т.е. при размещении в одном файле данных о 250 QSO этот  файл  нужно переименовать так, чтобы в имени была зашифрована информация о  том, какое время представляет информация, имеющаяся в файле. При этом для дальнейшей работы в текстовом редакторе  следует  создать  абсолютно чистый файл  qso_учет.dat.

Пример нового имени: файл с именем 4_10-99.dat содержит записи QSO начиная с 4-го месяца (апрель) по 10-й месяц (октябрь) 1999 года.

Программа qso_учет.exe также позволяет распечатать все записи из файла qso_учет.dat как отчет о проведенных радиосвязях (соревнованиях) на рулон бумаги.

ПРОВЕРКА УКАЗАННЫХ СКОРОСТЕЙ ПЕРЕДАЧИ

Проверка указанных на экране скоростей передачи выполняется по команде Alt-F10 с использованием обычного секундомера. Для целей проверки в комплекте имеется файл g.msg, в котором содержатся две строки по 10 слов "PARIS" в каждой, итого 100 символов с пробелами. Для проверки следует одновременно с запуском на передачу файла "g"

включить секундомер и выключить секундомер одновременно с окончанием

передачи последнего символа. Расчет выполняем по формуле:

100 : t x 60 = A знаков/минуту,

где   100 - число символов (знаков) в файле  g.msg;

t   - число секунд (по секундомеру);

60  - число секунд в 1-ой минуте;

А   - полученная величина скорости.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. QSO_U.zip - простой журнал для учета проведенных радиосвязей, разработан RA3XB;

2. modem1.zip - универсальный модем для цифровых видов связи, разработан RA3XB;

Примечание. Указанная выше документация находится на WEB-страничке RA3XB по адресу:

http://users.kaluga.ru/ra3xb/whod1.htm

73!!!	Геннадий	-	RA3XB

Для связи с автором можно использовать:

E-mail:   ra3xb@kaluga.ru

Пакет:	RA3XB @ RW6HQN.STA.RUS.EU