Описание устройства RIT1

Устройство RIT1 является простейшим аналогом карты Season и предназначено для шаринга через Интернет с помощью удаленного сервера некоторых каналов спутникового телевидения.

Теоретически это занятие не приветствуется правоохранительными организациями, но…

Во-первых для человека запретный плод всегда бывает сладким, во-вторых прирожденное любопытство присуще каждому человеку (да и животным тоже), в-третьих у многих малоимущих людей создается безвыходная ситуация, когда некоторые хапуги-монополисты (типа НТВ+) захватывают себе все (например, трансляции футбольных матчей Российского чемпионата и Кубка), не оставляя другим малые крохи с барского стола. На Руси издревле ходит поговорка «От многого взять немножко – это не грабеж, а дележка».

После того, как НТВ+ забрала с канала Planeta Sport (13Е) трансляцию футбольных матчей, мне, как старому футбольному болельщику пришлось  задуматься о возможности просмотра этих трансляций. Использование SkyStar2 позволяло выполнить задуманное, но просидеть почти 2 часа за компьютером было свыше моих сил. Поэтому пришлось искать такой вариант просмотра трансляций матча, чтобы при этом использовался диванчик и большой экран телевизора.

В запаснике у меня нашелся старый и бездействующий Humax VA-ACE, который было решено использовать в качестве основного ресивера, Интернет у меня идет по АДСЛ.

Ранее я несколько лет занимался цифровой радиосвязью с помощью компьютеров, поэтому вопросы использования и даже программирования СОМ и LPT портов компьютера для меня никакой сложности не представляли.

После просмотра всех имеющихся в Интернете схем Season устройств, было решено создать свою упрощенную схему, которая представлена на рис.1. Устройство мною названо RIT1.

Рис. 1. Принципиальная схема RIT1

Схема питается от простейшего двухполупериодного выпрямителя, который на схеме не указан из-за его чрезвычайной простоты. Также было решено схему подключить непосредственно к контактам САМ модуля методом пайки. Фотография распайки концов выхода схемы RIT1 показана на рис.2.

Рис. 2. Фотография распайки концов RIT1

На рис.3 показан один из возможных вариантов монтажной платы устройства RIT1.

Рис.3.  Плата

Описанное устройство прошло некоторое испытание и показало исключительно хорошие результаты. При заведомо исправных деталях никакой наладки не требуется.

Предупреждение

СОМ-порт компьютера (а также и LPT-порт) очень боятся разрядов статического электричества. Поэтому подключение к порту или отключение от порта любого электрического устройства должно выполняться только при выключенном компьютере и вынутой штепсельной вилки из розетки электросети. Научен горьким опытом.

Нкоторые "тонкости" общего характера

1. Корпус компьютера должен быть соединен с корпусом спутникового ресивера. Ни в коем случае эти корпуса не должны соединяться с землей  питания.

2. Когда не все идет гладко, следует использовать автономный источник питания, желательно со стабилизацией. Если вы берете питание от какой-то точки схемы ресивера, то примите меры предосторожности. Дело в том, что в той точке ресиверной платы, откуда Вы берете +11В, иногда проскакивают какие-либо импульсы, которые могут здорово навредить.

3. Берите питание там, где вам удобнее. Менее 12В не советую. Дело в  том, что СОМ-порт расчитан на питание - "единица" +15В, "нуль" -15В,  но разработчики, как правило, принимают величины +12В и -12В. При  этом следует учитывать, что у некоторых экземпляров существует "зона  неопределенности", которая располагается в пределах +3В до -3В. Так  что брать нуль и 3,3В не имеет смысла. Если вы выбираете для "нуля"  нулевую величину напряжения, то для "единицы" желательно взять  максимальную величину, т.е. +12В.

4. Можно питать это устройство от батареи.

5. Заказывая тесты от удаленных серверов помните, что при заказе нужно сообщить о том, что вы хотите тестировать устройство типа Season. Дело в том, что некоторые ресиверы не способны обеспечить режим работы с этими устройствами.

У меня был однажды такой случай. Как-то я запросил тест у одного "приятеля" и никак не мог получить изображении, хотя до этого с другим сервером все работало нормально. Программой ProgDVB сигнал принимался нормально, а вот через RIT1 сигнала не было. Когда я сообщил об этих результатах "приятелю", то в ответ он мне сказал, что я должен был заранее ему сообщить, что беру тест для проверки работы системы Season.

6.Тестирование RIT1 проводил  с двумя клиентами:

SNS-525_client.exe размером 321К и  клиент с таким же названием, но размером 749К.

Первый из них, на мой  взгляд, работает лучше. . Никаких настроек в клиенте я не менял, только установил величины скоростей 10472 в обеих случаях.

К сожалению, мне трудно посоветовать что-либо еще. Просто дело в том, что у меня все сразу пошло и никаких проблем никогда не возникало. Если вдруг показ картинки останавливается, я выключаю клиента, а потом снова его запускаю. обычно такие явления бывают иногда при первом включении.

Короче говоря, у меня не было причины серьёзно этим изделием заняться, поэтому описание получилось таким кратким.

Желаю успехов!               Генрих (Genry70)